| ICS | 53.040.10 |
| --- | --- |
| CCS | D 93 |

团体标准

T/NXJX XXXX—XXXX

带式输送机用胶带翻转装置

Belt Reversing Device for Belt Conveyor

（本草案完成时间：2026.06.20）

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

宁夏机械工程学会  发布

目次

前言	II

引言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  型号、型式和参数	2

4.1  型号	2

4.2  型式	2

4.3  基本参数	4

5  技术要求	4

5.1  工作环境条件	4

5.2  基本要求	4

5.3  主要零部件及附属件的技术要求	5

6  检验方法	6

6.8  紧固件	6

6.9  清扫器	6

6.10  外观质量检查	6

7  检验规则	6

7.1  检验类别	6

7.2  出厂检验	6

7.3  型式检验	7

8  标志、包装、运输和贮存	8

8.1  标志	8

8.2  包装	8

8.3  运输和贮存	8

参考文献	10

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由宁夏机械工业标准化技术委员会提出。

本文件由宁夏机械工程学会归口。

本文件起草单位：宁夏天地西北煤机有限公司、内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司白云乌素煤矿、陕西能源凉水井矿业有限责任公司。

本文件主要起草人：王飞飞、罗廷峰、刘增杰、朱思淼、翟渊辉、王兴宏、苏小平、周海霖、盛伟青、牟金华、朱思攀、南幸德、张青、马润明。

引言

随着运煤输送领域的发展及智能化的建设，目前国内地面长距离带式输送机用胶带翻转装置没有统一的标准，在某种程度上严重影响了带式输送机用胶带翻带装置的发展，为提高胶带翻带装置的使用效率、降低设计难度、减少设备复杂性、提高工人的操作安全性，希望通过本标准的制定，指导、规范带式输送机用胶带翻带装置的生产制造，进一步提升输送系统运输效率及安全。输送带的翻转清扫是防止堵塞输送带下面空间和弄脏托辊组的根本措施。这种方法是借助导向元件将输送机终端的回空输送带翻转!9#:，结果回空侧以其干净的一面与回空侧托辊接触。采用输送带翻转清扫法可以避免弄脏托辊和沿输送机线路撒落粘结物，减轻输送带和托辊的磨损。输送带的翻转可以延长输送带的使用寿命，因为翻转输送带的两个面可以处在相同的工作条件下，提高了输送带覆盖层的利用率。

带式输送机用胶带翻带装置主要用于地面长距离带式输送机的胶带翻转工作。

装置主要由滚筒支架、清扫装置、夹带滚筒组、挡辊组、防护装置、润滑系统等部分组成。

带式输送机用胶带翻转装置

范围

本文件规定了带式输送机用胶带翻转装置（以下简称翻带装置）的型号、型式和参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用地面长距离带式输送机用胶带翻带装置的设计、制造与验收。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图形符号标志

GB/T 985.1  气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口

GB/T 985.2  埋弧焊的推荐坡口

GB/T 1979  结构钢低倍组织缺陷评定 酸浸法和超声检测法

GB/T 2613  工业过程测量和控制系统用电动仪表用技术条件

GB/T 3797  电气控制设备

GB/T 6402  钢锻件超声检测方法

GB/T 8923.1  涂覆涂料前钢材表面处理  表面清洁度的目视评定  第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级

GB/T 9286  色漆和清漆  划格试验

GB/T 10595—2017  带式输送机

GB/T 11352  一般工程用铸造碳钢件

GB/T 13306  标牌

GB/T 13384  机电产品包装通用技术条件

GB 14784    带式输送机安全规范

AQ 1043     矿用产品安全标志标示

JB/T 5000.8  重型机械通用技术条件 第8部分：锻件

JB/T 5000.14  重型机械通用技术条件 第14部分：铸钢件无损探伤

JB/T 6402  大型低合金钢铸件  技术条件

MT 820-2006  煤矿用带式输送机技术条件

GB50431-2020 带式输送机工程技术标准

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

带式输送机用胶带翻转装置 Belt Reversing Device for Belt Conveyor

通过翻带装置将输送带在宽度方向翻转180°，使承载面和非承载面进行翻转。

型号、型式和参数

型号

JDFZ -×××

胶带宽度

伸缩装置代号。

带式输送机用胶带翻转装置，带宽1600mm，其型号标记为：JDFZ-1600。

型式

翻带装置总装示意图见图1。

标引序号说明：

1——清扫装置；

2——夹带滚筒；

3——挡辊；

4——0°滚筒支架；

5——45°滚筒支架；

6——90°滚筒支架；

7——135°滚筒支架；

8——180°滚筒支架；

9——滚筒润滑系统

10—输送带

11—防护装置

翻带装置总装示意图

翻带装置按其翻转范围内输送带的支撑形式，可以分为自然翻转、导向翻转、支撑翻转：

按支撑形式分类的翻带装置结构示意图

基本参数

带宽

翻带装置带宽B宜优先选用表1规定的数值。

- 优选带宽

单位为毫米

| 输送带宽度 B | 1000、1200、1400、1600、1800、2000、2200、2400 |
| --- | --- |

适配带强

适配带强应符合GB50431相关规定。

滚筒基本尺寸

夹带滚筒基本尺寸应符合GB/T 10595的中的相关规定。

技术要求

工作环境条件

工作环境温度为-25℃～40℃；

工作海拔高度不应超过1000m。

超过上述规定范围时，由用户和制造商协商解决。

基本要求

所有运动部件应运转灵活，无异响。

输送带的中心线与翻带装置中心线偏差见表2。

输送带的中心线与翻带装置中心线偏差

单位为毫米

| 带宽B | B≤400 | 400<B≤800 | 800<B≤1800 | B>1800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心线偏差 | ≤±25 | ≤±40 | ≤±75或≤±5%B (取小值) | ≤±100或≤±4%B (取小值) |

翻带装置运行时，清扫装置的刮板和输送带的接触应均匀，其调节行程应大于20mm，清扫装置应性能稳定，不应发出异响。

各部件之间的连接应安全可靠，紧固件应有防松措施。

输送带在负荷运转时不应出现颤、跳、抖动现象，胶带不得出现与滚筒脱离的现象。

应按照经过规定程序批准的图样和技术文件制造。

所用的材料应附有质保书，必要时进行材质检验。

所用外协件和外购件应有合格证，并经质量部门检验合格后，方可使用。

外观质量应符合MT 820—2006第3.4项。

钢结构件焊接坡口应符合GB/T 985.1、GB/T 985.2的规定，焊缝不应出现烧穿、裂纹、未熔合等缺陷。

主要零部件及附属件的技术要求

清扫装置

各种清扫装置应工作有效可靠，无异常振动。

铸钢件

铸造碳钢件应符合GB/T 11352的规定，大型低合金钢铸件应符合JB/T 6402的规定。

铸件表面应符合GB/T 10595—2017中4.4.2的规定。

铸件无损检测应符合JB/T 5000.14的规定。

锻钢件

锻件应符合GB/T 10595—2017中4.5.1的规定。

采用超声检测时应符合GB/T 6402、GB/T 1979的规定。

锻件的验收规则和试验方法符合JB/T 5000.8的规定。

滚筒的技术要求

滚筒的技术要求应符合GB/T 10595—2017中4.6的规定。

安全保护装置

- 安全防护应符合GB 14784的规定。

表面涂装

涂装前，钢结构表面应进行除锈处理，除锈等级应达到GB/T 8923.1中的Sa2-1/2级或St3级。

面漆应均匀、细致、光亮、完整和色泽一致，不应有粗糙不平、错漆、漏漆、皱纹、针孔及挂流等缺陷。

漆膜附着力应符合GB/T 9286中规定的2级。

装配和整机安装

装配和整机安装应符合GB/T 10595—2017中4.12的规定。

整机安装调试可在使用现场进行，夹带滚筒应在制造厂内进行组装和调试。

检验方法

目测检验包括整机和所有的重要部件的工作状态是否符合要求，以及外观质量、安全标识、标牌是否满足技术要求。

夹带滚筒动旋转阻力、防尘、防水性能、轴向承载能力、跌落试验、轴向位移量测定按GB/T 10595中5.2～5.7的规定进行测试。

夹带滚筒等外圆的径向圆跳动的测定按GB/T 10595中5.8的规定进行测量。

夹带滚筒体静平衡实验、无损检测按GB/T 10595中5.9、5.10的规定进行检测。

带速、输送量、输送带对中运行的测定按GB/T 10595中5.12、5.13、5.14的规定进行测定。

漆膜附着力的测试方法应符合GB/T 9286的要求。

几何量测量采用满足测量要求的测量仪表进行。

紧固件

用目测法和专用工具检查紧固件是否有松动。

清扫装置

用目测法检查。

外观质量检查

通过专用测量仪检测和目视检查。

漆膜附着力检查

漆膜附着力的检测方法应符合GB/T 9286的要求。

检验规则

检验类别

翻带装置检验分为出厂检验和型式检验两类。

出厂检验

出厂检验项目、要求

头部伸缩装置经检验合格后方可出厂，出厂时应附有证明产品质量合格的文件。出厂检验项目见表3。

检验项目和检验方法

| 序号 | 项目名称 |  | 出厂检验 | 型式检验 | 检验要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整机性能 | 整机运行 | — | √ | 5.2.1 | 6.1 |
| 2 |  | 输送带对中 | — | √ | 5.2.2 | 6.5 |
| 3 |  | 清扫装置 | — | √ | 5.2.5 | 6.1 |
| 4 | 夹带滚筒 | 铸钢件接盘 | √ | √ | 5.3.4、5.3.6 | 6.1 |
| 5 |  | 焊缝无损检测 | √ | √ | 5.3.6 | 6.4 |
| 6 |  | 外圆径向圆跳动 | √ | √ | 5.3.6 | 6.3 |
| 7 |  | 滚筒轴无损检测 | √ | √ | 5.3.6 | 6.4 |
| 8 |  | 静平衡 | √ | √ | 5.3.6 | 6.4 |
| 9 | 焊缝外观 |  | — | √ | 5.2.10 | 6.10 |
| 10 | 涂漆外观 |  | √ | √ | 5.3.11.1,5.3.11.2 | 6.10 |
| 11 | 漆膜附着力 |  | — | √ | 5.3.11.3 | 6.11 |

型式检验

有下列情况之一时，应进行型式检验：

产品定型鉴定；

材料、工艺有重大改进可能影响产品性能；

产品停产五年以上恢复生产时；

出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

国家有关部门提出进行型式检验要求时；

用户对产品质量提出异议时。

翻带装置型式检验应在其主要零部件的型式检验判定合格后进行，进行整机型式检验时不再重复进行主要零部件型式检验。

型式检验时应提供翻带装置总装配图。

型式检验为每台逐项检验，检验项目见表3。

判定规则如下：

- 对属7.3.1中的 a）、b）、c）三种情况的型式检验，检验项目中如有任意一项不合格，允许对样机进行整改，整改后对该项进行复检，复检后如仍不合格，则判为不合格；

对属7.3.1中的 d）、e）、f）三种情况的型式检验，检验项目中如有任意一项不合格，则判为不合格；

标志、包装、运输和贮存

标志

每台翻带装置应在不易损坏、不易脱落的明显处固定产品标牌和安全标志标识，安全标志标识的使用应符合AQ 1043的规定，标牌的形式和尺寸应符合GB/T 13306的规定。

标牌应包括下述内容：

- 产品名称；

- 型号；

- 主要技术参数（带宽、行程等）；

- 制造日期（编号）；

- 制造厂名称。

包装

基本要求

翻带装置应经制造厂技术检验部门检验合格后方能包装出厂。

翻带装置的包装应符合GB/T 13384的规定。包装储运图示标志应符合GB/T 191的规定。

发运前，应对翻带装置液压系统和液压元件进行防冻处理。

部件包装

翻带装置零部件在箱内放置时，应使质心尽可能居中靠下、质心明显偏高的，应采取相应的平衡措施。

润滑系统

润滑系统应在出厂时已安装在相应的机架上，润滑管路通畅、无渗漏。

夹带滚筒

夹带滚筒表面有包胶时应采取防护措施，滚筒单独发运时，应采取措施防止滚筒滚动。

随行文件

每台翻带装置的随行技术文件一般包括下列各项（根据具体情况允许增加其他内容）：

- 装箱单；

产品合格证明书；

产品使用说明书；

产品安装图。

运输和贮存

翻带装置运输应符合铁路、公路、水路运输和装卸的规定。

翻带装置所有零部件在运输、贮存时应采取防雨措施。露天存放时应采取通风良好的不积水的包装，较长时间贮存时应防止锈蚀。

滚筒组宜封闭存放。所有结构件应存放在有遮盖的不易积水、平坦地面上，防止变形或锈蚀。

翻带装置应在库房或有遮盖的条件下贮存，存放时应排尽液压系统中的工作液。

翻带装置在贮存过程中不应与腐蚀性物质接触，滚筒不应受到剧烈的振动和撞击。

参考文献

[1] GB 50431    带式输送机工程技术标准

[2] GB/T 10595  带式输送机

[3] GB/T 36698  带式输送机设计计算方法

[4] GB 50017    钢结构设计规范

[5] GB 50197    露天煤矿公称设计规范