| ICS | 73.100 |
| --- | --- |
| CCS | D 97 |

团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

煤矿巷道超前支护液压支架技术规范

Technical specification for hydraulic support of roadway pre-support in coal mines

（本草案完成时间：2026.4.10）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

宁夏机械工程学会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  选型配置原则	2

4.1  一般要求	2

4.2  适用条件	2

5  超前支架技术要求	2

5.1  一般要求	2

5.2  两列式巷道超前支架	3

5.3  整体式巷道超前支架	3

5.4  单元式巷道超前支架	3

5.5  门式巷道超前支架	3

5.6  滑移式巷道超前支架	3

5.7  转载机与超前支护一体化装备技术要求	3

6  试验方法及检验	3

6.1  试验方法	4

6.2  检验规则	4

6.3  操作性能	4

6.4  液压元部件	4

7  安全要求	4

7.1  设备安全	4

7.2  人员安全	4

7.3  现场安全	4

8  维护保养与记录	4

8.1  日常检查	4

8.2  定期维护	5

8.3  故障处理与记录	5

附录A（资料性）  煤矿巷道超前液压支架支护型式分类	6

A.1  两列式巷道超前支护液压支架	6

A.2  整体式巷道超前支护液压支架	6

A.3  单元式巷道超前支护液压支架	6

A.4  门式巷道超前支护液压支架	6

A.5  滑移式巷道超前支护液压支架	7

A.6  转载机与超前支护一体化装备	7

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由天地宁夏支护装备有限公司、宁夏天地奔牛实业集团有限公司、宁夏大学提出。

本文件由宁夏机械工程学会归口。

本文件起草单位：天地宁夏支护装备有限公司1、宁夏天地奔牛实业集团有限公司2、宁夏大学3。

本文件主要起草人：刘伟、慕松、史根军、张文迁、王继国、拓晓颖、周怀瑞、张如意、伍科、张建强、陈兵、曾志刚、乔静、苟宁年、马林慧、王强、尚欣、周志国、禹博斌、王惜文

煤矿巷道超前支护液压支架技术规范

范围

本文件规定了煤矿巷道被动支护超前支护液压支架（以下简称“超前支架”）的选型配置原则、技术要求、试验方法、安全要求、维护保养与记录。

本文件适用于井工开采的煤矿巷道用被动支护超前支护液压支架的设计、验证和维护保养。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 10544—2022  液压传动 连接 软管接头

GB 25974.1—2026  煤矿用液压支架 第1部分：通用技术条件

GB/T 25974.2—2010  煤矿用液压支架 第2部分：立柱和千斤顶技术条件

GB/T 25974.3—2010  煤矿用液压支架 第3部分：液压控制系统及阀

GB/T 35056—2018  煤矿巷道锚杆支护技术规范

GB/T 37611—2019  综采综放工作面超前支护系统技术条件

MT/T 98  液压支架用软管及软管总成检验规范

MT/T 986  液压支架连接件技术条件

MT/T 552—2025  端头和超前液压支架技术条件

术语和定义

GB/T 25974.1—2026、GB/T 37611—2019界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

超前支护  advance support

在工作面回采过程中，对工作面前方巷道受采动影响较大区域进行的加强支护。

[来源：GB/T 37611—2019，定义，3.1。]

两列式巷道超前支护液压支架  two-column advance hydraulic support

由顶梁、底座、斜梁、上下连杆、立柱千斤顶等组成，可通过双列协同支撑减少围岩变形，降低冒顶、片帮风险。

整体式巷道超前支护液压支架  integral advance hydraulic support

由顶梁、底座、斜梁、上下连杆、立柱千斤顶等组成，顶梁、底座相对较宽。

单元式巷道超前支护液压支架  unit-type advanced hydraulic support

每个单元由顶梁、立柱、底座、推移机构及独立液压控制系统构成，单元间可通过快速连接装置组合，单个单元具备完整支护功能。

门式巷道超前支护液压支架  portal-type hydraulic shield support

由两侧立柱、顶部横梁（顶梁）、底部基座及集成液压控制系统构成，框架呈封闭"门"形。

滑移式巷道超前支护液压支架  swiveling advanced hydraulic support

由多节可滑移顶梁、立柱、底座、推移千斤顶及联动液压控制系统构成，节间通过导向滑轨连接，依托推移机构实现整体或交替滑移。

转载机与超前支护一体化装备  integrated equipment for reclaimer and forepoling support

将超前液压支架与转载机深度集成，通过智能化控制实现“支护—移架—运煤”同步作业。

选型配置原则

一般要求

超前支护方法的选择应结合巷道围岩地质力学评估结果进行充分的可行性论证，评估内容应包括但不限于：围岩强度、结构、地应力、水文地质条件及采动影响。

超前支护方法的选择应与巷道原有支护系统（如锚杆、锚索、U型钢棚等）相协调，形成有效的联合支护体系，并适应巷道围岩变形特征、巷道断面形状和尺寸、工作面推进速度。本文件中涉及的超前支架支护型式参见附录A。

超前支护后的断面必须满足《煤矿安全规程》规定的巷道通风、运输和行人要求。

超前支护宜优先采用"低初撑力、高工作阻力"的支护原理，以改善支护效果，减少对顶板的初期破坏。

超前支架与巷道帮部之间应留有足够的安全空间，一般不小于200mm，确保设备移动和围岩变形空间。

超前支架处，安全行人通道的净宽度应不小于800mm，净高度应满足矿井行人要求。

超前支护长度应根据巷道围岩条件、支护强度及工作面推进速度等因素确定，一般不宜小于20 m。当进行长距离超前支护时，宜采用组合方式。超前支护20m段，采用两列式、整体式、滑移式以及转载机与超前支护一体化装备，超前支护20m以后，宜采用单元支架。

智能化综采工作面配套的超前液压支架，应配备具备架间通信功能的电液控制系统，并具有就地控制、遥控和远程控制功能。电液控制系统宜包含压力、位移、倾角、行程等传感器，并具备数据采集、存储、故障诊断及远程监控接口，为构建数字孪生系统提供数据基础。

超前支架的推移步距宜与工作面液压支架的推移步距一致或协调匹配。

支架的设计应鼓励采用模块化、轻量化设计，并考虑关键结构件的再制造可行性，以降低全生命周期成本。

适用条件

不同形式结构的超前液压支架的适用条件如下：

两列式巷道超前支护液压支架：适合断面较大、围岩稳定性差或深部开采的煤矿巷道；

整体式巷道超前支护液压支架：适合对支护连续性、稳定性要求高的深井巷道、大断面巷道及围岩破碎区域，可减少多架协同的操作复杂度；

单元式巷道超前支护液压支架：适合巷道断面多变、地质条件复杂、需要分段支护或长距离超前支护的煤矿巷道。当超前支护距离大于50 m时，推荐采用单轨吊、履带车或胶轮车等机械化方式运输单元支架；

门式巷道超前支护液压支架：适合大断面矩形巷道、综采工作面超前支护段及围岩易收敛的巷道；

滑移式巷道超前支护液压支架：适合综采工作面超前支护、巷道掘进跟进支护及围岩相对稳定的巷道，能兼顾支护效率与作业连续性；

转载机与超前支护一体化装备：主要用于综采/综放工作面运输顺槽，实现支护、运输设备的协同作业，提高整体效率。

超前支架技术要求

一般要求

超前支架的操作性能、密封性能、支护性能、适应性能、让缩性能、耐久性能和液压元部件应符合GB 25974.1—2026中第4章中的规定。

超前支架的顶梁上方应设置有效的躲锚装置或缓冲装置，以避免在支撑和移动过程中对巷道顶板原有的锚杆、锚索支护系统造成破坏。

超前支架应具备支护状态实时监测功能，监测参数至少应包括支护阻力（压力）。监测数据应能本地显示并传输至工作面监控中心。

对于有条件的矿井，超前支架的电液控制系统应具备标准数据接口，支持设备运行数据上传至矿井综合自动化平台，为设备健康管理、故障预测和数字孪生应用提供支持。

两列式巷道超前支架

超前支架顶梁两侧应设置可翻转的侧帮板，用于防护顶板并保证行人安全。

超前支架左右架顶梁之间配置与推移步距相适应的连架千斤顶，具有防倒、调直功能；左右底座间设置底座连架千斤顶。

底座前端应设计为船头形式，以防止推移时钻底，并适应巷道底板起伏变化。

当单列应用时，应核算支架的横向稳定性，并合理设置稳定机构。

整体式巷道超前支架

整体式巷道超前支架除符合5.1的一般要求外，其宽体式顶梁和底座的设计应确保足够的抗弯和抗扭强度。

应优化结构以降低整体重量，提高对巷道底板的适应性。

单元式巷道超前支架

立柱数量可根据支护强度需求设计为单根或多根结构。单元应具备独立的液压控制系统和快速对接接口。

单元间连接装置应安全可靠，拆装便捷，确保组合后的整体稳定性

对于长距离运输，应设计专用的吊装、运输和定位装置。

设备移动时，动态设备与静态设备之间应留有≥400mm的安全空间；动态设备与巷道底板之间应留有≥200mm的安全空间。

门式巷道超前支架

支架横梁两侧末端应对撑布置侧护板，侧护板与顶梁宜采用可拆卸的连接杆铰接形式，以适应巷道宽度变化。

支架应能连续纵向布置在巷道顶板两排锚杆之间，横梁中间宜设计凹槽或让位机构，以避免支撑时破坏顶板锚杆、锚索及钢梁。

支架立柱宜采用双伸缩型式。立柱底部应设圆形柱靴，柱靴与立柱底部采用球形铰接结构。

相邻支架间应采用可靠的软硬连接方式形成整体，防止支架倾斜。

支架的搬运宜采用专用搬运设备，实现无反复支撑移架。

滑移式巷道超前支架

顶梁应采用整体铰接排式顺梁结构，实现A、B组支架交错迈步前移，确保移架过程中顶板始终有支撑。

每组装置顶梁应带有稳固千斤顶，在交错前进时，稳固千斤顶应能伸出顶在煤壁或已支护的顶板上，保证装置前进时的整体稳定性。

立柱设置机械伸缩平衡装置，保证装置升降稳定性。

其他要求按照MT458-1995的规定进行。

转载机与超前支护一体化装备技术要求

超前支架与转载机应实现结构上和控制系统上的深度集成，互为载体，实现顺序协调前移。

连接结构应安全可靠，能适应转载机起桥、落地等工况下的受力变化。连接点在转载机起桥段下方时，宜采用销轴连接的箱式伸缩结构；在转载机两侧时，宜采用高强螺栓连接的法兰结构。

支架顶梁下沿与转载机机身顶部间距≥800mm，满足设备运输与人员通行要求；两帮支架与转载机侧护板间距≤300mm，确保无支护盲区。

应配备先进的智能协同控制系统，实现支护、运输、破碎等工序的联动与一键操作。

试验方法及检验

试验方法

按照MT/T 552—2025中规定进行。

检验规则

按照MT/T 552—2025中规定进行。

操作性能

操作换向阀使各运动部件按设计规定的动作各动作3次,每次均达到其极限位置。

其余按照MT/T 552—2025中规定进行。

液压元部件

支架立柱和千斤顶试验按照GB/T 25974.2—2010中第5章的规定进行。

支架液压控制系统及阀试验按照GB/T 25974.3—2010中6.2的规定进行。

软管总成试验按照GB/T 10544—2022及MT/T 98的规定进行;接头及附件试验按照MT/T 986的规定进行。

安全要求

设备安全

超前支架的设计、制造必须符合《煤矿安全规程》及相关国家标准，其工作阻力、结构强度、稳定性必须满足矿井地质条件和采动影响的要求，并留有足够的安全系数。

液压系统必须设置可靠的安全阀、溢流阀和闭锁装置。安全阀的调定压力不得超过系统额定工作压力，且应定期校验。

支架的让缩性能必须满足巷道预期最大变形量的要求，防止因卡死而失效。

人员安全

支架所有操作手柄、按钮及遥控器必须有清晰的功能标识和防误触设计。危险运动部件应有防护罩。

必须明确规定并标识出支架动作时的人员安全站位和撤离路径，严禁人员在支架动作范围内停留。

操作和维护人员必须经过专业培训，熟悉设备性能和安全操作规程。

现场安全

支架安装后，必须保证规定的安全空间和行人通道，并确保不影响巷道通风。

在冲击地压危险区域，超前支架的选型和布置必须纳入矿井专项防冲设计，并考虑支架的抗冲击性能。

现场应保持整洁，液压管路、电缆应规范吊挂。设备应有醒目的安全警示标志。

必须建立并严格执行敲帮问顶制度，在支架安装、移动前，必须对作业区域的顶板及两帮进行安全检查。

维护保养与记录

日常检查

每班作业前，操作人员应对支架进行例行检查，包括但不限于：

- 结构件有无明显变形、开裂或损坏；

液压管路有无泄漏、破损或接头松动；

立柱、千斤顶有无自降或爬行现象；

阀件操作是否灵活可靠；

连接销轴有无缺失或松动。

检查中发现的问题应及时处理并记录。

定期维护

应按照产品使用说明书的要求，制定定期维护计划。

定期维护内容应包括：

- 清洗或更换液压系统过滤器滤芯；

检查并紧固所有连接螺栓和销轴；

更换到期的密封件和易损件；

检测安全阀的开启压力是否符合设定值；

对结构件进行防腐处理。

电液控制系统应定期进行功能测试和软件维护。

故障处理与记录

发生故障时，应立即停止作业，由专业维修人员处理。

应建立支架的维修保养档案，详细记录故障现象、原因、处理措施及更换的零部件信息。

鼓励利用设备运行数据，开展预测性维护，提前发现潜在故障。

（资料性）
煤矿巷道超前液压支架支护型式分类

两列式巷道超前支护液压支架

由顶梁、底座、斜梁、上下连杆、立柱千斤顶等组成，可通过双列协同支撑减少围岩变形，降低冒顶、片帮风险，其结构布置示意图参见图A.1。

两列式巷道超前支护支架布置示意图

整体式巷道超前支护液压支架

由顶梁、底座、斜梁、上下连杆、立柱千斤顶等组成，顶梁、底座相对较宽，其结构布置示意图参见图A.2。

整体式巷道超前支护支架布置示意图

单元式巷道超前支护液压支架

每个单元由顶梁、立柱、底座、推移机构及独立液压控制系统构成，单元间可通过快速连接装置组合，单个单元具备完整支护功能，其结构布置示意图参见图A.3。

单元式巷道超前支护液压支架布置示意图

门式巷道超前支护液压支架

由两侧立柱、顶部横梁（顶梁）、底部基座及集成液压控制系统构成，框架呈封闭“门”形，其结构布置示意图参见图A.4。

门式巷道超前支护液压支架布置示意图

滑移式巷道超前支护液压支架

由多节可滑移顶梁、立柱、底座、推移千斤顶及联动液压控制系统构成，节间通过导向滑轨连接，依托推移机构实现整体或交替滑移，其结构布置示意图参见图A.5。

滑移式巷道超前支护液压支架布置示意图

转载机与超前支护一体化装备

将超前液压支架与转载机深度集成，通过智能化控制实现“支护—移架运煤”同步作业，其结构布置示意图参见图A.6。

转载机与超前支护一体化装备布置示意图