| ICS | 23.060.99 |
| --- | --- |
| CCS | J16 |

团体标准

T/NXJX XXXX—XXXX

绿色产品评价 再制造工业控制阀

Green Products Assessment-Remanufactured Industrial Control Valves

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

宁夏机械工程学会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能设计专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由宁夏机械工业标准化委员会提出。

本文件由宁夏机械工程学会归口。

本文件起草单位：吴忠仪表有限责任公司、吴忠仪表工程技术服务有限公司、国家能源集团宁夏煤制油公司

本文件主要起草人：王学朋、吴佳欣、闫中华、王勇、庄稼、陈佳。

绿色产品评价 再制造工业控制阀

范围

本文件规定了绿色产品评价再制造工业控制阀的基本要求、再制造要求、检验和出厂验收、标志、包装、储存和运输。

本文件适用于石油、化工、冶金、电力等工业过程控制阀的再制造及绿色评价。

本文件不适用于核电、军工及执行机构的再制造。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4213  气动控制阀

GB 8978  污水综合排放标准

GB/T 12224  钢制阀门 一般要求

GB 12348  工业企业厂界环境噪声排放标准

GB/T 13927  工业阀门 压力试验

GB 16297  大气污染物综合排放标准

GB 17167  用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 17213.1  工业过程控制阀 第1部分：控制阀术语和总则

GB/T 17213.9  工业过程控制阀 第2-3部分：流通能力 试验程序

GB 18597  危险废物贮存污染控制标准

GB/T 19001  质量管理体系 要求

GB/T 19868.3  基于标准焊接规程的工艺评定

GB/T 22652  阀门密封面堆焊工艺评定

GB/T 23331  能源管理体系 要求及使用指南

GB/T 24001  环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 26480  阀门的检验和试验

GB/T 27611  再生利用品和再制造品通用要求及标识

GB/T 28612—2023  绿色制造 术语

GB/T 28616—2023  绿色制造 属性

GB/T 28619—2024  再制造 术语

GB/T 32809—2016  再制造 机械产品清洗技术规范

GB/T 32810—2016  再制造 机械产品拆解技术规范

GB/T 37422  绿色包装评价方法与准则

GB/T 40800  铸钢件焊接工艺评定规范

GB/T 43903  绿色制造 制造企业绿色供应链管理 信息追溯及披露要求

GB/T 45001  职业健康安全管理体系 要求及使用指南

NB/T 47013（所有部分）  承压设备无损检测

NB/T 47014  承压设备焊接工艺评定

SHS 07005.8  控制阀维护检修规程 第8部分：填料的选用与装填

TSG 07  特种设备生产和充装单位许可规则

DB64/T 1929—2023  仪器仪表制造业绿色工厂评价要求

DB64/T 2144—2025  控制阀再制造 通用技术规范

API 6FA 阀门耐火试验规范

ASME B16.34 法兰、螺纹和焊接端连接的阀门

术语和定义

GB/T 17213.1、GB/T 28612—2023、GB/T 28619—2024界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

绿色产品  green products

生命周期资源能源消耗少、效率高，环境负面影响小，健康安全的产品。

[来源：GB/T 28612—2023，4.1.10]

- 绿色制造  green manufacturing

一种低消耗、低排放、高效率、高效益的现代化制造模式，其本质是制造业发展过程中统筹考虑产业结构、能源资源、生态环境、健康安全、气候变化等因素，将绿色发展理念和管理要求贯穿于产品全生命周期中，以制造模式的深度变革推动传统产业绿色转型升级，引领新兴产业绿色发展，协同推动降碳、减污、扩绿、增长，从而实现经济效益、生态效益、社会效益协调优化。

[来源：GB/T 28612—2023，3.2]

再制造  remanufacturing

对因功能性损坏或技术性淘汰等原因不再使用的产品进行专业化修复和(或)升级改造,使其功能、质量特性、安全性、环保性和经济性达到或优于原型新品水平的过程。

- [来源：GB/T 28612—2023，4.4.6]

易损件  expendable parts

控制阀在正常使用过程中易磨损、老化，或在再制造周期内必须更换的零部件（如填料、密封件、垫片等）。

绿色评价  green assessment

对控制阀再制造过程中的资源利用、能源消耗、污染物排放、控制阀能效等绿色属性进行量化评估的活动。

- [来源：GB/T 28612—2023，5.4，有修改]

绿色包装  green packaging

在再制造控制阀全生命周期中，在满足包装功能要求的前提下，对人体健康和生态环境危害小、资源能源消耗少的包装。

[来源：GB/T 28612—2023,4.3.4，有修改]

绿色标识（志）  green label

用来表述控制阀再制造过程是否符合绿色制造属性要求的标识。

绿色标识的形式可以出现于控制阀标志和包装标签上，或置于控制阀说明书等。

[来源：GB/T 28612—2023,5.3，有修改]

绿色制造属性  green manufacturing attribute

控制阀再制造过程中组织、过程、产品和物料的资源能源，生态环境和健康安全特性。

[来源：GB/T 28612—2023，3.4，有修改]

基本要求

企业要求

控制阀再制造企业应符合TSG 07的许可要求，企业质量管理体系应符合GB/T 19001的要求，环境管理体系应符合GB/T 24001的要求，职业健康安全管理体系应符合GB/T 45001的要求，能源管理体系应符合GB/T 23331的要求。

再制造企业应建立废旧控制阀绿色回收体系，明确回收范围、回收渠道和回收标准。

企业应配备具备相应资质的再制造技术人员和检测人员，人员能力符合相关行业资质评定要求。

再制造生产场所应符合环保要求，配备废气、废水、废渣处理设施。

配备的能源计量器具应符合GB 17167的要求，并配备污染物检测设备。

企业三年(含三年)内无较大安全、质量、环境污染事故。

宜使用符合国家鼓励的先进技术工艺，禁止使用国家、行业明令淘汰或禁止的材料。

流程要求

再制造控制阀的工艺流程见图1。

再制造控制阀的工艺流程

再制造控制阀的性能、绿色属性应不低于原型新品水平。

控制阀再制造过程的资源、能源、环境、产品的绿色制造属性应符合附录B的要求。

对于特殊结构的控制阀，在全开或全闭状态应特别保证安全，应确保腔体泄压和工作介质的排放符合环保安全要求。

对带弹簧腔的控制阀执行机构，在拆卸前需明确拆卸步骤，最后拆解与弹簧蓄能相关的螺栓和螺母，以防止弹簧蓄能带来的人身伤害。

再制造控制阀的压力试验用水，应符合相应产品试验标准对试验用水的要求，用水可循环使用，不应随地排放。

对再制造控制阀组装后试验合格的产品应进行喷漆，喷漆工序应符合环保部门对喷漆的规定，应有安装净化设备的喷漆房、调漆房和打磨房。

涂装采用水性涂料等环保工艺，减少VOCs排放。

管理要求

应建立绿色制造全流程管控体系，制定绿色制造管理制度和操作规程；定期开展绿色制造、再制造技术和管理培训，确保相关人员掌握专业知识和操作技能。

可再制造的废旧控制阀应按本文件规定的再制造流程进行处理，应确保再制造产品的质量和绿色属性；不可再制造但零部件可回收利用的，应拆解后对可用零部件进行修复或直接再利用。

材料回收应优先采用环保型回收工艺，金属材料回收率应不低于 95%，非金属材料应按其特性采用相应的回收处理方式。

再制造过程中产生的废渣、废液、废气等污染物，应按相关环保标准处理达标后排放或回收利用。

控制阀末端处置应包含控制阀（零部件）的再利价值评估、拆解、再利用、修复和再制造过程。

回收的废旧控制阀应进行分类、登记和再利用价值评估，根据再利用价值评估结果，分别采取再制造、零部件回收利用、材料回收等处置方式，建立回收处理台账，记录回收、处置等相关信息。

产品说明书应标注绿色制造相关参数(如回收比例、能耗指标)，提供产品报废后的回收处理指导方案。

设计要求

应综合考虑控制阀性能、质量、生产周期、成本和产品生命周期的绿色制造属性,遵循“减量化、可拆卸性、可回收性、长寿命、可再制造性”设计原则。

宜采用高强度轻量化材料替代传统材料。

设计应考虑易损件的通用性和可替换性以及对环境产生不良影响部件的易拆解(分离)性和易回收性等，宜采用标准化连接件，不宜采用焊接等不可逆连接方式。应预留回收接口。

再制造控制阀的流量系数、调节精度应匹配工况需求，降低空载能耗。

执行机构优先采用电动、气动等清洁能源驱动方式，减少液压驱动带来的油液污染风险。

生产要求

再制造控制阀企业对非本企业品牌控制阀进行再制造生产作业时，需确保将其恢复至原有质量特性和安全性能，不应进行结构改造。

生产工艺应符合绿色制造要求，优先采用低碳、节能、环保的生产技术，工艺方案应符合绿色评价指标。

生产设备应选用节能型、低噪声、低排放设备，设备能效水平应符合国家相关节能标准，定期进行能效检测与维护，确保设备绿色运行。

生产过程中应建立能源和资源消耗统计制度，对原材料、辅料、能源的消耗进行定额管理，能源消耗应符绿色评价指标要求。

生产现场应采用清洁生产，优化作业流程，减少物料损耗和废弃物产生。

危险废物贮存应符合GB 18597的相关规定。

生产企业污水排放应符合GB 8978的规定。

生产企业噪声排放应符合GB 12348的规定。

供应链要求

应按GB/T 43903的要求建立绿色再制造信息追溯系统，记录原材料来源、再制造工艺、能耗排放、检验结果等信息，可追溯周期应不少于3年。

能源投入、资源投入、采购要求应符合DB64/T 1929-2023第5.4的规定。

销售环节应向用户明示产品的绿色属性、再制造标识、绿色标识、使用维护及回收等相关信息。

再制造阀门出厂时应附有产品质量合格证、装箱清单、必要时附维修说明书、备附件清单等相关文件。

再制造要求

初步检验

应在拆解作业实施前完成初步检验，检验工作由具备相应资质的检测人员执行，检验记录纳入再制造控制阀档案。

应对控制阀进行外观检查，检查阀体、阀盖、连接法兰等外部部件的外观状态，记录表观缺陷。

应检验并记录控制阀的标志和铭牌。

应核实介质及工况信息、使用年限、维护记录、故障发生情况等，对于有毒、有害、易燃、易爆、腐蚀性介质，制定安全防护预案。

经压力检测后，若有残余压力，应按照环保和安全规范执行泄压操作，泄压过程做好介质收集和处理，防止泄漏污染。

初步检验完成后，应出具《控制阀拆解前初步检验报告》，明确检验项目、检测结果、缺陷描述、介质及工况信息，对存在重大安全隐患的，应消除隐患后实施拆解作业。

拆解

控制阀再制造拆解方法宜参照DB64/T 2144-2025附录B。

拆解应针对控制阀工作期间内部介质的特性，制定相关的拆解安全防护措施。

拆解应用手动或低能耗拆解设备，避免过度拆解造成零部件二次损坏。

拆解后需目视检验零部件的表面状况，初步判断零部件是否可以进行修复。

拆解场地的劳动安全及环保要求应符合GB/T 32810-2016中第6章的规定。

零部件分类清洗

清洗应针对控制阀工作期间内部介质的特性，制定相关的清洗安全防护措施。

常用的再制造清洗方法，可参考GB/T 32809-2016中附录A。

清洗应采用无磷、低挥发环保型清洗剂，不应使用高毒、高挥发有机溶剂；清洗废水应经处理达标后排放或循环利用。清洗后零部件表面应无残留污染物，且无腐蚀损伤，并满足后续修复加工要求。

清洗场地的劳动安全及环保要求应符合GB/T 32809-2016中6.3的规定。

再利用价值评估

壳体评估

控制阀壳体（含阀体、阀盖）按损伤程度分为A、B、C、D、E五级，见表1所示。

壳体损伤程度分级

| 分级 | 评估要求 |
| --- | --- |
| A | 损伤深度超过壁厚a2/3、等效直径b超过壁厚的5倍； 密集型孔状腐蚀、汽蚀损坏，最深处超过壁厚的2/3，且等效直径超过壁厚的5倍。 |
| B | - 损伤深度大于壁厚的1/2、小于2/3，且等效直径超过壁厚的5倍； - 密集型孔状腐蚀、汽蚀损伤，最深处超过壁厚的1/2、小于2/3，且等效直径超过壁厚的5倍； - 损伤深度超过壁厚的2/3，等效直径介于壁厚的3～5倍。 |
| C | - 损伤深度大于壁厚1/3、小于壁厚的1/2，且等效直径介于壁厚的3～5倍； - 密集型孔状腐蚀、汽蚀损伤，最深处大于壁厚的1/3、小于壁厚的1/2，且等效直径介于壁厚的3～5倍； - 损伤深度大于壁厚的1/2、小于2/3，但等效直径小于壁厚的3倍。 |
| D | - 损伤深度小于壁厚1/3，且等效直径小于壁厚的3倍。； - 密集型孔状腐蚀、汽蚀损伤，最深处小于壁厚的1/3且等效直径小于壁厚的3倍； - 损伤深度小于壁厚的1/2、大于壁厚1/3，等效直径小于壁厚的3倍。 |
| E | 损伤程度低于D级的。 |
| 壳体损伤程度A级壳体应报废处置，仅回收壳体材料。 |  |
| 可知的原始壁厚，或ASME B16.34、GB/T 12224规定的最小设计壁厚。 与连续损伤区域面积相等的圆的直径。 |  |

阀内件评估

阀内件按损伤程度分为A、B、C、D、E五级，见表2所示。

阀内件损伤程度分级

| 分级 | 判定要求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 直动阀 | 球阀/蝶阀 |
| A | 阀芯密封面完全损坏，导向面损伤面积超过50%；阀杆弯曲变形或填料密封部位损伤。 | 球芯/阀板密封面损坏面积超过50%，硬化层脱落；损伤深度超过2mm。 |
| B | 阀芯密封面损伤面积超过50%，导向面损伤面积超过25%。 | 密封面损伤面积超过50%，硬化层未脱落；非薄壁件阀座密封面损伤面积超过20%，损伤深度超过2mm。 |
| C | 阀芯密封面损伤面积小于50%，套筒导向面损伤不连续、且区域面积不超过25%。 | 密封面损伤面积超过20%，非薄壁件阀座密封面损伤面积不超过15%，损伤深度超过1mm。 |
| D | 阀芯密封面损伤面积小于30%，套筒导向面损伤不连续、且区域面积不超过5%。 | 密封面损伤面积小于5%，阀座密封面损伤面积不超过10%，深度不超过硬化层15%。 |
| E | 阀芯(球芯、阀板)、阀座、套筒等损伤程度低于D级的。 |  |
| 阀内件损伤程度A级阀内件应报废处置，不再回收。 |  |  |

再制造方案确定

废旧控制阀入厂后，应进行建档登记，建立唯一的再制造档案编号，档案应包含产品原始信息（品牌、型号规格、公称压力、公称通径、出厂日期、使用工况、使用年限）、初步检验数据、权属信息及交接记录，档案保存期限应不低于产品再制造后的使用寿命。

再制造方案应依据壳体、阀内件损伤分级结果、使用方工况需求及绿色制造要求等制定，由具备相应资质的技术人员编制，方案应形成正式文件并经企业技术管理部门审核批准后执行。

再制造方案应包括以下内容：

- 废旧控制阀基本信息及损伤评估结论，可再利用、需修复、需更换的零部件清单；

修复工艺路线，包括拆解、清洗、修复加工、装配、调试的具体方法及执行标准；

关键工序的质量控制要求、检测方法及验收标准；

再制造过程的资源、能源消耗管控指标及污染物处理措施；

再制造产品的质量保证期限及售后服务承诺。

针对有毒有害介质、高温高压等特殊工况使用的控制阀，再制造方案应增加专项安全防护措施和性能验证要求。

再制造企业应建立再制造方案标准化数据库，对不同型号、工况的控制阀再制造方案进行分类归档。

再制造设计

零部件再制造设计

零部件的再制造设计按下列规定：

- 需要再制造的控制阀，其壳体、阀内件、密封件等经检测后，应重新核算其强度、性能；

- 再制造设计过程的尺寸计算、材料选用等均应符合相关规定和标准；

- 再利用零部件、新设计零部件均应出具设计图纸；

- 再制造控制阀整机及零部件的设计计算书、图纸等应由相应资质的人员审核后执行。

零部件再制造工艺设计

零部件的再制造工艺设计按下列规定：

- 壳体等承压件可采用铸造或锻造工艺制造；铸钢件的焊接应按照GB/T 40800进行工艺评定，锻件的焊接应按照NB/T 47014进行工艺评定；

- 阀芯、阀座密封面需要堆焊的应按照GB/T 22652进行工艺评定；

- 再制造零部件的热处理应符合相关材料及热处理规范及标准；

- 再制造零部件的加工工艺应由有相应资质的人员担任或审核；

- 再制造零部件的加工工艺、整机装配调校工艺及检测规程，应批准后执行；

- 所有零部件的焊接应按照GB/T 19868.3进行工艺评定。

再制造修复与加工

按照表1的判定分级，壳体的修复应遵循以下原则：

- A级：应报废处理。

B、C级：宜报废处理，经使用方同意后可采用补焊修复。根据材料、所选用焊材按照 GB/T 19868.3、GB/T 40800进行工艺评定，修复后应根据材质按照NB/T 47013等做无损检测、按照GB/T 4213、GB/T 13927等进行耐压强度试验；

- D、E级：由再制造方技术人员根据具体使用工况制定修复方案后执行。在修复处理后，检验合格方可使用。

按照表2的判定分级，阀内件的修复应遵循以下原则：

- A级：应报废处理、不再利用；

- B级：直动阀阀芯采用补焊、堆焊修复，球阀球芯经喷涂后磨削、配研修复，蝶阀阀板采用堆焊修复；

- C、D、E级：直动阀阀芯采用车修密封面修复，球阀球芯磨削、配研修复，蝶阀阀板采用加工修复；

机加工过程应采用节能设备，优化切削参数，减少切削液使用量；切削液应集中回收处理，循环利用率不低于90%；加工废料应分类回收，金属废料回收率不低于95%。

有毒、有害介质，高温、高压工况控制阀的修复，应提高1 个等级判定处理，修复后需进行专项性能测试。

再制造零件检验

按照控制阀图纸和相关标准检验。

再制造装配与调试

再制造装配过程应符合以下规定：

- 直行程控制阀的阀芯、阀座，球阀的球芯、阀座经过配研及静密封试验合格；

根据留存的方向标记，或查阅影像资料，确保恢复原始的安装位置和方向。

应采用低噪装配工艺，避免装配过程中产生环境污染；填料装填应符合SHS 07005.8要求，选用低挥发、长寿命填料，减少密封泄漏。

检验和出厂验收

修复后的零部件应进行无损检测（射线、超声、磁粉等），检测方法符合NB/T 47013要求，不应有裂纹、未焊透等缺陷。

对壳体进行的补焊区域，应提供合格的射线检测报告，补焊区表面应有合格的渗透检测报告，并有相应的焊后热处理报告

再制造装配后的控制阀动作应平稳、连续、顺畅，无异响、卡滞等现象。

再制造控制阀外观质量应符合GB/T 4213等的规定。

压力、泄漏量试验应符合GB/T 4213、GB/T 13927等相关标准的规定。耐火性能应符合API 6FA的要求。

再制造浮动式球阀、蝶阀和固定式球阀试验应满足 GB/T 26480 的要求。

再制造控制阀绿色评价指标应按附录B表B.1规定的方法检验，全部达标方可判定为合格。

标志、包装、储存和运输

标志

标志应牢固、清晰、耐磨，不易褪色，便于识别和追溯。

再制造控制阀应按GB/T 27611规定在明显位置标出再制造产品标识，并标明以下信息：

- 产品名称；

- 型号规格；

- 公称压力；

- 公称通径；

- 再制造企业名称及资质编号；

- 再制造日期；

- 绿色标识；

- 再制造产品标识。

包装

包装应符合GB/T 37422绿色包装要求，避免使用一次性不可降解包装。包装应牢固，能有效防止产品在运输过程中受损。

储存

再制造控制阀应储存在干燥、通风、无污染的库房内，避免雨淋、暴晒、锈蚀；储存过程中应分类摆放，便于管理。

运输

运输过程中应选用节能、环保的运输方式，减少运输能耗和污染物排放；运输过程中应避免剧烈颠簸、碰撞，防止产品损坏。

（资料性）
绿色指标计算方法

水资源重复利用率计算

水资源重复利用率按公式（A.1）计算：

η=V1V	(A.1)

式中：

η——水资源重复利用率，%；

V1——再制造过程中回收处理后再次使用的水量，单位为立方米（m³）；

V——再制造过程中消耗的总水量（含新鲜水、重复利用水），单位为立方米（m³）。

再制造单位能耗计算

再制造单位能耗按公式（A.2）计算：

E0=EN	(A.2)

式中：

E0——再制造单位能耗，单位为千瓦时每台（kWh/台）；

E——再制造过程总能耗，指拆解、清洗、修复、装配、调试等全流程消耗的能源总量，单位为千瓦时（kWh）；

N——当期再制造合格产品的数量, 单位为台。

（规范性）
绿色评价指标要求

再制造控制阀绿色评价指标分为资源属性、能源属性、环境属性和产品属性四类，具体指标要求及检验方法见表B.1。

再制造控制阀绿色评价指标要求

| 指标类别 | 指标名称 | 指标要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资源属性 | 零部件再利用率 | ≥85% | 统计再利用零部件质量 占总零部件质量的比例 |
|  | 水资源重复利用率 | ≥80% | 按附录A.1计算 |
|  | 金属废料回收率 | ≥95% | 统计回收金属废料质量 占总金属废料质量的比例 |
| 能源属性 | 再制造单位能耗 | ≤原型新品制造能耗的60% | 按附录A.2计算 |
|  | 控制阀运行能效提升率 | ≥5% | 按GB/T 17213.9测试计算 |
| 环境属性 | 废水排放达标率 | 100% | 按GB 8978检测 |
|  | 废气排放达标率 | 100% | 按GB 16297检测 |
|  | 噪声 | ≤85dB(A) | 按GB 12348检测 |
| 产品属性 | 泄漏量 | 符合GB/T 13927规定 | 按GB/T 13927测试 |
|  | 使用寿命 | ≥原型新品的90% | 按控制阀寿命试验方法测试 |

参考文献

- GB/T 12237 石油、石化及相关工业用的钢制球阀

- GB/T 13814 镍及镍合金焊条

- GB/T 17213.4 工业过程控制阀 第4部分：检验和例行试验

- GB/T 19805 焊接操作工技能评定

- GB/T 26640 阀门壳体最小壁厚尺寸要求范围

- GB/T 26815 工业自动化仪表术语 执行器术语

- GB/T 28618 机械产品再制造 通用技术要求

- GB/T 31207 机械产品再制造质量管理要求

- GB/T 32811 机械产品再制造性评价技术规范

- GB/T 33761-2017 绿色制造 评价指标体系

- GB/T 33947-2017 再制造 机械加工技术规范

- GB/T 34631-2017 再制造 机械零件剩余寿命评估指南

- GB/T 34660-2017 绿色制造 制造企业绿色工厂评价要求

- GB/T 35977-2018 再制造 机械产品表面修复技术规范

- GB/T 35978-2018 再制造 机械产品检验技术导则

- GB/T 37672-2019 再制造 等离子熔覆技术规范

- GB/T 41352-2022 再制造 机械产品质量评价通则

- GB/T 41353-2022 再制造 机械产品寿命周期费用分析导则

- JB/T 6617 柔性石墨填料环 技术条件

- JB/T 8527 金属密封蝶阀

- NB/T 47008-2017 承压设备用碳素钢和合金钢锻件

- NB/T 47010 承压设备用不锈钢和耐热钢锻件

- SHS 02019 特殊阀门维护检修规程

- SHS 03014-2004 超高压阀门维护检修规程

- T/CAMER 017-2022 阀门产品再制造通用技术规范