| ICS | 35.240.50 |
| --- | --- |
| CCS | L 67 |

团体标准

T/NXJXXXXX—XXXX

机械企业

数字化立体仓储建设构成与运行指南

2026- XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

宁夏机械工程学会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  缩略语	2

5  总则	3

6  建设构成	3

6.1  系统构成	3

6.2  系统配置	3

6.3  运行环境	3

6.4  设备	3

6.5  人员配备	4

6.6  仓储管理	4

7  运行管理	4

7.1  库区划分	5

7.2  入库	5

7.3  存储	5

7.4  出库	5

6

7.5  维护	6

7.6  安全	6

附录A（资料性）  仓储系统人员技能要求	7

附录B（资料性）  堆垛机技术参数	8

参考文献	9

图1  入库业务流程图	5

图2  出库业务流程图	6

表A.1  仓储系统人员技能要求	7

表B.1  堆垛机技术参数	8

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由宁夏机械工业标准化技术委员会提出。

本文件由宁夏机械工程学会归口并组织实施。

本文件起草单位：吴忠仪表有限责任公司、宁夏机械工程学会、吴忠仪表工程技术服务有限公司。

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

机械企业数字化立体仓储建设构成与运行指南

范围

本文件提供了机械企业数字化立体仓储（以下简称仓储系统）的总则、建设构成、运行管理。

本文件适用于机械企业仓储系统的建设、运维、管理，立体仓储供应商及购买方也可参照应用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 18354-2021  物流术语

GB/T 21070  仓储从业人员职业资质

GB/T 30673-2014  自动化立体仓库的安装与维护规范

GB/T 43910-2024  物流仓储设备 术语

JB/T 5319.2-1991  有轨巷道堆垛起重机 安全规范

JB/T 7016-2017  巷道堆垛起重机

JB/T 10823-2008  自动化立体仓库 术语

JB/T 11269-2011  巷道堆垛起重机  安全规范

DB32/T 4014-2021  仓储管理RFID应用技术规范

DB32/T 4080.3-2021  中药智能制造技术规程 第 3 部分：仓储应用系统

术语和定义

GB/T 43910-2024和JB/T 10823-2008界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

仓储  warehousing

利用仓库及相关设施设备进行零件的入库、存贮、出库的活动。

[来源：DB32/T 4014-2021,3.1,有修改]

仓储系统  warehouse system

运用软件技术、互联网技术、自动分拣技术、光导技术等科技手段和设备对物品的进出库、存储、分拣、包装、配送及其信息进行有效的计划、执行和控制的物流活动。

入库  inbound

零件进入立库储存时所进行的接收、装卸验收、办理入仓手续等系列作业的总称。

[来源：GB/T 43910-2024,3.1.10,有修改]

出库  outbound

零件离开立库时所进行的核单、登记、组配货、复核、发货等一系列作业的总称。

[来源：GB/T 43910-2024,3.1.11,有修改]

盘点  inventory  checking

对储存零件进行清点和账务核对的作业。

[来源：GB/T 18354-2021,4.29,有修改]

托盘  carrier

用于盛放零件的料盘，是自动化立体仓库系统中物料搬运的载体。

穿梭车系统  shuttle system

以穿梭车为核心，通过通讯和网络等关键技术，用于货物密集存储与快速存取的自动化物流系统。

巷道堆垛机  roadway stacker

在立体仓库的巷道内来回穿梭运行，将位于巷道口的货物存入货格、或者取出货格内的货物运送到 巷道口的一种机器设备。

自动化立体仓库  automatic storage and retrieval system

采用高层货架储存单元零件，通过运行于巷道内的堆垛机，自动完成单元零件入出库作业的仓储系统。

[来源：GB/T 43910-2024,3.3.1,有修改]

系统效率  system efficiency

仓储系统完成物流入出库作业的能力。

[来源：GB/T 43910-2024,3.4.30,有修改]

缩略语

以下缩略语适用于本文件。

AGV 有轨制导运输车 （Automated Guide Vehicle）

MFC 物流控制 （Material Flow Control）

WMS 仓储管理系统 （Warehouse Management System）

WCS 仓储控制系统 （Warehouse Control System）

SAP 企业管理解决方案系统 （System Applications and Products）

总则

仓储系统实现零件的存储、出入库、记转账、周转、盘点、报废、报表等自动化处理，对零件的出入库进行全方位、全过程跟踪。

系统及配套设备、控制软件能保证自动化立体仓储系统可靠、安全、稳定工作运行。

通过系统软件和管理软件控制能够大幅度的提高自动化立体仓储管理的运行准确和系统效率。

仓储系统的基本要素如下：

数字化：数字化是立体仓库的基础，对仓储系统所有流程建立数字化描述和数字化模型，使仓储系统各个环节都可在各种辅助设备的帮助下进行数据监控，仓储系统能够捕捉到仓储流程节点的信息状态；

自动化：在数字化的基础上，建有相互连接的计算机网络、数控设备网络、物流网络，从而自动控制所有物料在整个仓储系统流程中流动。

建设构成

系统构成

自动货架系统、输送系统、自动分拣系统、电气控制系统、MFC系统、WMS系统、WCS系统、安全系统、通讯网络系统等。

系统配置

物料入库站、物料出库站、安全护栏、光幕保护、物料输送装置、承重装置等。

运行环境

- 服务器、网络设备、无线基站等基础运行设备及环境。

设备

货架

货位数目、单元货物、立柱、横梁、导轨、稳定件等。

立柱和横梁的设计与安装精度参考国家相关标准。

货架有足够的强度和刚度、整体稳定性和抗震性。

堆垛机

堆垛机制造精度和运行安全要求参照JB/T 5319.2-1991、JB/T 7016-2017和JB/T 11269-2011。供方可提供有关精度数据和安全性能说明，提供的参数要求可参考附录A。

堆垛机的参数包括轨道方式、控制器、高度、走行距离、单元载货重量，通讯方式、电源供应方式及导轨等。

堆垛机的出入库能力依据单一作业和复合作业循环时间、作业处理量等方面决定。

堆垛机的定位系统、通讯方式安全可靠，并具备监控系统。

其它

- 存储零件单元尺寸符合企业实际大小零件组盘。

人员配备

仓储系统从业人员包括以下人员：

- 仓储管理人员；

- 仓储操作人员；

- 系统管理人员；

- 设备运维管理人员；

- 仓储负责人；

仓储人员具备的以下基本技能

- 参照GB/T 21070规定，也可参考附录B中的技能要求；

- 特种设备操作人员需具备符合国家规定的相关资质。

仓储管理

按照企业实际需求，合理安排零部件等物料的统一存储和管理调度，确保仓储物料的库存建立、检验入库、储存、出库等业务流程快捷、准确、高效完成。

建立库存布局规划和管理，并实施以下仓储作业规范体系：

- 入库操作规范；

- 在库管理规范；

- 出库操作规范；

- 装卸作业管理规范；

- 安全管理规范；

- 设施设备管理规范等。

仓储系统采用有效的新技术、新材料、新设备等，为每一个环节提供业务操作和信息处理，通过多种存取方式和存储策略，保证有效的仓库管理。

仓储系统应实时更新各类仓储信息满足以下要求；

仓储各个环节任务实时通过 SAP 传输至 WMS；

由 WMS 生成任务指令；

WCS 进行任务分解，并派发给各个设备执行系统。

仓储系统功能

通过与各种设备的通信和集成控制实现以下功能：

- 系统的设备监控、运行调度；

- 故障报警与记录；

业务流程各个环节均有库存管理、位置管理、人员管理、基础信息管理、盘点管理、抽检管理。

仓储系统管理制度

- 人员管理制度；

- 设施设备管理制度；

- 信息管理制度；

- 运行管理制度；

- 系统运维管理制度；

- 安全管理制度；

- 异常情况处置预案和演练制度等。

运行管理

库区划分

根据零件种类、型号、尺寸、重量等划分库区，设置库位。

库区物品可视化。库位号设置在明显位置，不被遮挡。

入库

入库前核对零件信息。

读码器扫描录入零件信息上传至WMS，并关联上报至 SAP，启动入库流程。通过固定条码识别器扫描条码，扫码完成后进行称重。穿梭车输送系统接取托盘输送至堆垛机取货站台，堆垛机取货入库。

入库业务流程图

存储

实时查询零件的存放时间、位置、库存等信息,对零件进行准确定位。储存信息异常时,系统可自动报警,仓储人员及时处理。

对储存时间有特殊要求的物品,设置预警时间。

通过WMS系统生成盘点计划、采用智能设备进行盘点。

有多个仓库时，WMS系统实现多仓库内物品的库存共享

出库

WCS 下达指令，将需要出库的零件托盘取出，送至出库站台核对零件相关信息，读取条码，取出出库零件，将出库信息反馈至 WMS。

出库操作先进先出、近效期先出。

出库业务流程图

维护

自动化立体仓库的维护参考GB/T 30673-2014。

由专业人员进行设备的维护检查，建立设备定期检维修、保养计划，将检维修记录录入信息系统。

安全

立体仓库设置安全防护栏和急停保护装置。

堆垛机两端设有缓冲装置。

堆垛机上所有电机具有过载和过热保护。

设置运行安全互锁，在以下情况时，货叉运行锁定：

- 堆垛机行走或升降运行时；

- 堆垛机定位未达到设定的精度范围；

- 堆垛机进行制动开关动作。

（资料性）
仓储系统人员技能要求

仓储系统人员具备的技能包括但不限于下表的内容。

仓储系统人员技能要求

| 人员类型 | 技能要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 掌握设备工作原理 | 掌握设备操作要求 | 掌握系统运行逻辑 | 掌握系统操作要求 | 掌握设备运维技术 |
| 仓储操作人员 | - | √ | √ | √ | - |
| 系统管理人员 | - | √ | - | √ | - |
| 系统操作人员 | √ | - | √ | √ | - |
| 设备运维管理人员 | - | - | √ | √ | - |
| 设备运维操作人员 | √ | √ | √ | √ | √ |
| “-”为不要求掌握。 |  |  |  |  |  |

（资料性）
堆垛机技术参数

堆垛机供方可提供有关精度数据和安全性能说明，技术参数包括但不限于下表的内容。

堆垛机技术参数

| 序号 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 额定承重量 |
| 2 | 最大负荷垂直起重速度 |
| 3 | 最大水平运行速度 |
| 4 | 货叉伸缩最大速度 |
| 5 | 电力供应方式 |
| 6 | 通讯方式 |
| 7 | 操作方式 |
| 8 | 操作方式权限 |
| 9 | 货叉尺寸 |
| 10 | 认址方式 |
| 11 | 堆垛机控制形式 |
| 12 | 三个方向的驱动方式 |
| 13 | 载货台防坠系统 |
| 14 | 颜色 |
| 15 | 定位精度 |
| 16 | 主要国际知名品牌元器件说明 |

参考文献

[1] GB/T 18768-2002 数码仓库应用系统规范

[2] GB/T 41255-2022 智能工厂 通用技术要求

[3] DB32/T 4080.3-2021 中药智能制造技术规程 第3部分：仓储应用系统

[4] YB_T 4864-2020 钢材仓储管理规范