| ICS | 73.100.99 |
| --- | --- |
| CCS | D 93 |

团体标准

T/NXJX XXXX—2026

矿用刮板输送机断链监测装置

Mine scraper conveyor chain break monitoring devicer

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

宁夏机械工程学会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文	1

3  术语和定义	1

4  产品型式	1

4.1  产品型号	1

4.2  监测装置构成	1

5  技术要求	2

5.1  一般要求	2

5.2  环境条件	2

5.3  供电电源	2

5.4  主要技术要求	2

5.5  电源波动适应能力	3

5.6  工作稳定性	3

5.7  防爆要求	3

5.8  主要零部件技术要求	3

6  试验方法	3

6.1  试验环境条件	3

6.2  试验仪表和设备	3

6.3  监测装置连接	4

6.4  主要功能试验	4

6.5  电源波动适应能力试验	4

6.6  工作稳定性试验	4

6.7  防爆性能试验	4

7  检验规则	5

7.1  检验分类	5

7.2  出厂检验	5

7.3  型式检验	5

7.4  判定规则	5

8  标志、包装、运输及贮存	5

8.1  标志	5

8.2  包装	5

8.3  运输	6

8.4  贮存	6

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由宁夏天地奔牛实业集团有限公司提出。

本文件由宁夏机械工程学会归口。

本文件起草单位：宁夏天地奔牛实业集团有限公司、宁夏天地奔牛链条有限公司、宁夏天地奔牛传动科技有限公司。

本文件主要起草人：孙星、李洋、李俊源、刘震、谢森琪、田彬宜、刘金有、卜侃侃、孔进、任园、李安宁、张庭利、张鹏、白海麟、胡万飞、高钰豪、周健、马毓敏、王彩君、巩文、贾永玲。

矿用刮板输送机断链监测装置

范围

本文件规定了矿用刮板输送机断链监测装置的型式、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于矿用刮板输送机及转载机断链监测装置（以下简称“监测装置”）的设计、制造与验收。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 3836.1  爆炸性环境  第1部分:设备 通用要求

GB/T 3836.2  爆炸性环境  第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备

GB/T 3836.4  爆炸性环境  第4部分:由本质安全型“i”保护的设备

GB/T 10111  随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序

GB/T 13384  机电产品包装通用技术条件

AQ 1043  矿用产品安全标志标识

MT/T 154.2  煤矿机电产品型号编制方法和管理办法

MT 209  煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求

MT 210  煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

产品型式

产品型号

| Z |  |  | D |  |  | J |  |  | 127 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 额定工作电压（V） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 断链 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 装置 |

额定工作电压为AC 127 V的矿用刮板输送机断链监测装置表示为：ZDJ127。

监测装置构成

      - 监测装置至少应包括矿用隔爆兼本质安全型稳压电源（以下简称电源）、矿用本安型刮板机断链监测装置采集器（以下简称采集器）、矿用本安型物位传感器（以下简称物位传感器）、电缆及其他附件。根据功能拓展需要，可配置其他类型检测单元、传感器或通信接口模块。

技术要求

一般要求

产品应符合本文件的规定，并按照经过规定程序批准的图样和技术文件制造。

标准件、外购件和外制件应有合格证并按有关技术文件验收合格后方可组装。

各部件之间的连接应安全可靠，紧固件应有防松措施。

所涉及的有防爆要求的矿用产品应具备防爆合格证及矿用产品安全标志证书，并均应在有效期内。

环境条件

装置应在下列环境条件下能正常工作：

环境温度：0 ℃～40 ℃；

平均相对湿度：不大于 95% （+25 ℃）；

大气压力：80 kPa～106 kPa；

无显著振动和冲击的场合；无直接滴水、淋水的场合；

煤矿井下有甲烷、煤尘爆炸性混合物，但无破坏绝缘的腐蚀性气体的场所。

供电电源

额定工作电压：AC 127 V，允许偏差-25%～+10%，总谐波畸变率≤10%。

频率：50 Hz，允许偏差±5%。

主要技术要求

基本功能

监测装置应具有数据采集、处理、显示功能，数据采集转换误差±1%（F.S）。

监测装置应具备人机交互功能。

监测装置应具有断链报警功能。当监测到链条断裂时，应在采集器上显示断链报警状态，并输出报警信号。

监测装置应具有通信功能。通信接口宜采用无线通讯、RS485、以太网、CAN中的一种或几种；通信协议宜采用Modbus-RTU、Modbus-TCP、CANopen中的一种或几种。

本安供电距离

监测装置中采集器由电源供电，最大供电距离应不小于20 m，物位传感器由采集器供电，最大供电距离应不小于5 m。

电源波动适应能力

输入电压在额定工作电压75%～110%的范围内变化时，装置应能正常工作，主要技术要求应符合 5.4的规定。

工作稳定性

监测装置连续工作2 d，期间间隔24 h测试一次，主要技术要求应符合5.4的规定。

防爆要求

监测装置中有防爆要求的各零部件应符合GB/T 3836.1、GB/T 3836.2及GB/T 3836.4的相关规定，其图样及产品必须经过指定的检验单位检验，并取得“防爆合格证”及“矿用产品安全标志证书”，零部件的防爆合格证及矿用产品安全标志证书均应在有效期内。

监测装置须通过本安联检试验。

主要零部件技术要求

采集器

应具备人机交互、声光报警、数据交互等单元模块。

人机交互单元应配置操作按键，且至少配备显示屏或状态提示灯中的一种。

应具备接收、处理传感器数据的功能。

应具备开放的通信接口，宜采用无线通讯、RS485、以太网、CAN中的一种或几种；通信协议宜采用Modbus-RTU、Modbus-TCP、CANopen中的一种或几种。

矿用本安型物位传感器

应能实时检测刮板输送机链条运行通过信号，以电压信号、电流信号、开关量信号中的一种或几种输出。

应具备信号传输功能，传输距离不小于5 m。

传感器感应距离不低于10 mm。

试验方法

试验环境条件

除环境试验或有关标准另有规定外，试验应在下列环境条件下进行：

- 温度：15 ℃～+35 ℃；

- 相对湿度：45%～75%；

- 大气压力：86 kPa～106 kPa。

试验仪表和设备

试验仪器和设备的性能应符合所测性能的要求。

试验仪器和设备精度应保证所测性能对准确度的要求，其自身精度应不大于被测参数允许误差的1/3倍。

试验仪器和设备应经过具有相应资质的检定单位检定合格。

测试用的交流电源应符合以下条件：额定电压范围至少应包含AC 95 V～140 V，误差应不大于2%，额定频率为50 Hz，误差应不大于1%。

监测装置连接

现场检验时，按实际配置进行检验。

受试监测装置试验连线框图如图1所示。

装置试验连线框图

主要功能试验

数据采集、处理、显示功能试验

在数据采集接口中依次接入1 V、2 V、3 V、4 V、5 V电压，查看状态显示单元显示是否符合5.4.1.1的要求。

报警功能试验

使用链条样件靠近矿用本安型物位传感器，距离在10 mm范围内时，查看监测装置是否能够监测到正常链条数据，当链条超出传感器有效检测范围时,查看监测装置采集器是否发出断链报警状态。

人机交互功能试验

通过监测装置采集器调用历史数据、修改通信参数设置，查看监测装置运行数据是否与修改结果保持一致。

通信功能试验

模拟第三方通信设备，按照5.4.1.4要求的通信接口与装置搭建通信连接，按对应的通信协议发送、接收数据报文，检查装置接收和发送功能是否正常。

电源波动适应能力试验

调节供电电压为95 V及140 V，分别按照6.4进行主要技术要求试验。

工作稳定性试验

监测装置连续工作2 d，期间间隔12 h测试一次，按照6.4进行主要技术要求试验。

防爆性能试验

查验监测装置中有防爆要求的各零部件是否具有在有效期内的“防爆合格证”及“矿用产品安全标志证书”。

监测装置按GB/T 3836.4的相关规定进行本安联检试验。

检验规则

检验分类

检验分出厂检验和型式检验。

出厂检验

每套监测装置均应进行出厂检验，合格产品应给予合格证。

出厂检验由制造厂质检部门负责进行，必要时用户可提出参加。

检验项目应符合表1规定。

型式检验

在下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品或老产品定型或转产时；

- 正式生产后，装置中设备或装置组成有较大变化，可能影响装置性能时；

- 正常生产时每五年一次；

- 停产1年恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

- 国家有关机构提出进行型式检验时。

型式试验项目应符合表1中型式检验项目的规定。

| 序号 | 检验项目 |  | 不合格分类 | 试验项目要求 | 试验方法 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要技术指标及功能 | 数据采集、处理、显示报警功能 | B | 5.4.1.1 | 6.4.1 | ○ | ○ |
|  |  | 人机交互功能 | B | 5.4.1.2 | 6.4.2 | ○ | ○ |
|  |  | 报警功能 | B | 5.4.1.3 | 6.4.3 | ○ | ○ |
|  |  | 数据交互功能 | B | 5.4.1.4 | 6.4.4 | ○ | ○ |
| 2 | 电源波动适应能力 |  | B | 5.5 | 6.5 | ○ | ○ |
| 3 | 工作稳定性 |  | B | 5.6 | 6.6 | ○ | ○ |
| 4 | 防爆性能 |  | A | 5.7 | 6.7 | — | ○ |
| “○”表示需要进行检验的项目，“－”表示不需要进行检验的项目。 |  |  |  |  |  |  |  |

判定规则

各项性能和指标应符合本文件和相关标准的规定；A类项目不合格则判定为不合格。B类项目有一项不合格，允许维修后再检，若检验合格则判定为合格品，若检验不合格则判定为不合格品。

标志、包装、运输及贮存

标志

监测装置中有防爆要求的各零部件均应设置铭牌及标志，并应符合GB/T 3836.1、GB/T 3836.2、GB/T 3836.4的规定。其安全标志标识应符合AQ 1043中的相关规定。

监测装置中有防爆要求的各产品外壳明显处须设置清晰的“MA”标志，和“Exib I Mb”或“Exd[ib]I Mb”标志。

包装箱上的包装储运标志应符合GB/T 191的规定。

包装

包装应符合GB/T 13384的要求，随同产品提供的技术文件包括以下内容：

- 使用说明书；

- 产品合格证；

- 矿用产品安全标志证书；

- 装箱单。

运输

包装后的产品在避免雨雪直接淋袭的条件下，可适用于水运、陆运及空运等各种运输方式。

贮存

包装后的产品，可在温度为-10 ℃～40 ℃，相对湿度不大于90%，无腐蚀性物质、无强烈振动的室内存放一年。