| ICS | 29.260.20 |
| --- | --- |
| CCS | D 98 |

团体标准

T/NXJX XXXX—XXXX

煤矿井下工作面设备用

润滑脂自动加注装置

Automatic filling device of lubricating grease for equipment of mining coal face

（本草案完成时间：2026年6月）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

宁夏机械工程学会  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 产品形式与组成	1

4.1 产品型号	1

4.2 组成	2

4.3 主要参数	2

5 技术要求	2

5.1 一般要求	2

5.2 环境条件	2

5.3 主要技术要求	2

5.4 主要零部件技术要求	3

5.5 外观质量	3

5.6 尺寸要求	3

5.7 操作方式	3

5.8 人机交互	3

6 试验方法	3

6.1 试验环境条件	3

6.2 试验仪表和设备	4

6.3 装置的连接	4

6.4 主要功能试验	4

7 检验规则	5

7.1 检验分类	5

7.2 出厂检验	5

7.3 型式检验	5

7.4 判定规则	5

8 标志、包装、运输及贮存	5

8.1 标志	6

8.2 包装	6

8.3 运输	6

8.4 贮存	6

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由宁夏天地奔牛实业集团有限公司提出。

本文件由宁夏机械工程学会归口。

本文件主要起草单位：宁夏天地奔牛实业集团有限公司、宁夏天地奔牛传动科技有限公司、宁夏天地奔牛链条有限公司。

本文件主要起草人：焦瑞、冯景浦、王彩君……。

本文件为第一次制订。

煤矿井下工作面设备用

润滑脂自动加注装置

范围

本文件规定了煤矿井下工作面设备用润滑脂自动加注装置（以下简称“装置”）的型式、参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于工作面及顺槽设备配套使用的润滑脂自动加注装置。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 3683 橡胶软管及软管组合件 油基或水基流体适用的钢丝编织增强液压型 规范

GB/T 3836.1 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求

GB/T 3836.2 爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备

GB/T 3836.3 爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备

GB/T 3836.4 爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备

GB/T 13306 标牌

GB/T 25974.3 煤矿用液压支架 第3部分：液压控制系统及阀

AQ 1043 矿用产品安全标志标识

JB/T 12803-2016 矿山机械 油脂集中润滑系统

JB/T 3711.1-2017 集中润滑系统 术语和分类

MT/T 154.2 煤矿用机电产品型号编制方法 第2部分:电器产品型号编制方法

MT/T 986 矿用U形销式快速接头及附件

术语和定义

由JB/T 12803、JB/T 3711界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

    - 润滑周期lubricating cycle

对润滑点设定的每两次润滑之间的时间间隔。

[来源：JB/T 12803-2016,3.2]

- 润滑时间lubricating time

程序中设定的每次对润滑点连续加注润滑脂的总时间。

[来源：JB/T 3711.1-2017,2.1]

- 手动操作manual operation

通过人工操作注脂泵的开启或停止完成润滑脂加注的过程。

[来源：JB/T 3711.1-2017,2.1]

- 自动操作auto operation

通过人工操作注脂泵的开启或停止完成润滑脂加注的过程。

[来源：JB/T 3711.1-2017,2.1]

产品形式与组成

产品型号

产品型号的编制应符合MT/T 154.2的规定，具体要求如下：

Z   Z   R   □--□

润滑点数（02/04/06/08/10/12/……）

驱动形式（1电驱/2液驱/3气驱）

第二特征代号(R—润滑脂润滑)

第一特征代号(Z—自动)

产品类型代号(Z—“装置”)

采用液驱形式\具备10个润滑输出点的润滑脂自动加注装置表示为ZZR2-10。

组成

装置主要由控制器、电液控阀组、传感器、注脂泵、管路组成。

主要参数

装置主要参数见表1。

主要参数

| 动力源 | 主要参数 | 润滑点数 |
| --- | --- | --- |
| 电驱电压 V | 95～140 | 02/04/06/08/10/12/…… |
| 液驱压力 MPa | 16～31.5 |  |
| 气驱压力 MPa | 0.2～0.8 |  |

技术要求

一般要求

产品应符合本文件的规定，并按照经过规定程序批准的图样和技术文件制造。

标准件、外购件应有合格证并按有关技术文件验收合格后方可组装。

装置各部件之间的连接应安全可靠，紧固件应有防松措施。

气驱、液驱装置应具有泄压功能。

环境条件

装置在下列环境条件下应能正常工作：

- 环境温度：0 ℃～40 ℃；

- 平均相对湿度：不大于95%（25 ℃时）；

- 大气压力：80 kPa～106 kPa；

- 无显著振动和冲击的场合；无直接滴水、淋水的场合；

- 煤矿井下有甲烷、煤尘爆炸性混合物，但无破坏绝缘的腐蚀性气体的场所。

主要技术要求

防爆要求

装置中有防爆要求的各零部件应符合GB/T 3836.1～GB/T 3836.4的相关规定，其图样及产品必须经过指定的检验单位检验，并取得“防爆合格证”及“矿用产品安全标志证书”，防爆合格证及矿用产品安全标志证均应在有效期内。

基本功能

装置应具备手动加注润滑脂的功能。

装置应具备根据程序设定自动加注润滑脂的功能；宜具备接受远程联锁信号控制功能。

装置应具备根据实际工况需求设置润滑周期和润滑时间的功能。

装置应具备实时显示各个润滑点的运行状态的功能，当任意润滑点出现堵塞、泄露故障时，应发出报警信号，并显示故障提示信息。

装置应具备通讯功能。通讯接口宜采用RS485、以太网（电口或光口）中的一种或几种；通信协议宜采用Modbus-RTU、Modbus-TCP中的一种或几种。

主要零部件技术要求

控制器

控制器应符合GB/T 3836.1～GB/T 3836.4及各自产品标准的规定。

控制器应配置参数设定、启动、停止及操作方式切换等功能按键（或按钮）。

控制器应配置显示单元。

控制器应配置通讯接口。

电液控阀组

电液控阀组应符合GB/T 3836.1～GB/T 3836.4、GB/T 25974.3及各自产品标准的规定。

传感器

传感器应符合GB/T 3836.1～GB/T 3836.4及各自产品标准的规定。

管路与接头附件

装置用管路应符合GB/T 3683的规定，U形销式快速接头及附件应符合MT/T 986的规定。

外观质量

装置各部件应按图样规定的位置安装、连接可靠。

在图纸规定的位置安装表示装置各种功能、动作的操作指示标牌，所有标志应清晰端正、安装牢固。

尺寸要求

控制器、传感器接口尺寸应符合装置总装配图的相关要求。

电液控阀组主进液口、主回液口、工作液口的接口尺寸应符合装置总装配图的相关要求。

管路、信号电缆的长度及接口尺寸应符合装置总装配图的相关要求。

操作方式

装置应具备手动操作及自动操作两种操作方式。

操作方式切换：按下对应的按键（或按钮），可将对应的操作方式设置为有效。

手动操作：在手动操作方式下，按下启动按键（或按钮）开始润滑脂加注过程，按下停止按键（或按钮）结束润滑脂加注过程。

自动操作：在自动操作方式下，按下启动按键（或按钮）后，装置按照预先设定的润滑时间和润滑周期自动完成润滑脂的加注。

人机交互

装置显示内容应包括但不限于操作方式、润滑时间、润滑周期、润滑脂油位、工作压力等数值及报警信息。

装置应通过按键（或按钮）进行润滑时间、润滑周期等参数的设置并完成保存。

试验方法

试验环境条件

除环境试验或有关标准另有规定外，试验应在下列环境条件下进行：

- 温度：0 ℃～40 ℃；

- 相对湿度：45%～75%；

- 大气压力：86 kPa～106 kPa。

试验仪表和设备

试验仪表和设备的性能应符合所测性能的要求。

试验仪表和设备精度应保证所测性能对准确度的要求，其自身精度应不大于被测参数允许误差的1/3倍。

试验仪器和设备应经过具有相应资质的检定单位检定合格。

电源电压、压缩空气及乳化液源的压力和流量应适应于被试装置的设计参数。

电源电压等级和电源容量应满足控制器正常运行。

连接被试装置的进、回液管的管径应与设计进、回液管的管径相一致或大于设计管径。

装置的连接

按装置总装配图连接被试装置的电源、传感器、电液阀、注脂泵等部件的电源线及控制线路。

接通电源、液源（气源）后，在手动操作方式下按下启动按键（或按钮），直至加注管路末端有润滑脂溢出时停止，确保管路通畅且无泄露。

主要功能试验

外观质量

采用目测检查法，在适当照明条件下和最有利的观察距离用肉眼检查外观质量。

尺寸要求

使用钢板尺、游标卡尺检查控制器、传感器的接口尺寸。

使用钢板尺、游标卡尺检查电液阀组进出液口、工作液口、压力检测口接口尺寸。

使用卷尺、钢板尺、游标卡尺检查液压管路、信号电缆的长度及接口尺寸。

操作方式切换

按下装置控制器手动操作按键（或按钮），检查显示单元上是否显示手动操作方式。

按下装置控制器自动操作按键（或按钮），检查显示单元上是否显示自动操作方式。

参数设定

参数设定参照以下步骤进行：

- 按下装置控制器的参数设定按键（或按钮），检查是否进入参数设定界面；

- 按下装置控制器的“↑”、“↓”按键（或按钮），检查是否选中“润滑时间”、“润滑周期”等需要设定的参数；

- 按下装置控制器的“+”、“-” 按键（或按钮）或直接输入数值，检查界面中显示数值是否变化；

- 按下装置控制器的“确认”按键（或按钮），检查界面中是否显示最终设定的数值。

手动操作

按下启动按键（或按钮），检查注脂泵是否正常运行。

按下停止按键（或按钮），检查注脂泵是否停止运行。

自动操作

按下启动按键（或按钮），检查注脂泵是否开始运行并在达到设定的润滑时间节点后自动停止运行。

达到设定的润滑周期节点时，检查注脂泵是否自动开启并循环完成6.4.6.1的过程。

自动运行过程中按下停止按键（或按钮），检查注脂泵是否停止运行并切换至手动操作方式。

显示

检查装置控制器显示单元上是否具有检查操作方式、润滑脂油位、润滑时间、润滑周期等数值的显示。

按下装置控制器的功能按键（或按钮），显示单元上对应内容是否发生变化。

通过信号发生器模拟等方法给定超出阈值的报警值数据，检查显示单元是否显示对应报警信息。

通讯

模拟第三方通信设备，与装置建立通讯连接，按对应的通信协议发送、接收数据报文，检查装置接收和发送功能是否正常。

防爆性能

装置中有防爆要求的各零部件防爆性能指标应按GB/T 3836.1～GB/T 3836.4标准相关要求执行。

检验规则

检验分类

检验分出厂检验和型式检验。

出厂检验

每套装置均应进行出厂检验，合格产品应给予合格证。

出厂检验由制造厂质检部门负责进行，必要时用户可提出参加。

检验项目应符合表2中出厂检验项目的规定。

型式检验

在下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品或老产品定型或转产时；

- 正式生产后，装置中设备或装置组成有较大变化，可能影响装置性能时；

- 正常生产时每五年一次；

- 停产1年恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

- 国家有关机构提出进行型式检验时。

检验项目应符合表2中型式检验项目的规定。

检验项目

| 序号 | 检验项目 | 不合格分类 | 试验要求 | 试验方法 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | B | 5.5.1、5.5.2 | 6.4.1 | ○ | ○ |
| 2 | 尺寸要求 | B | 5.6.1、5.6.2、5.6.3 | 6.4.2.1、6.4.2.2、6.4.2.3 | ○ | ○ |
| 3 | 操作方式 | B | 5.7.1、5.7.2 | 6.4.3.1、6.4.3.2 | ○ | ○ |
| 4 | 手动操作 | B | 5.3.2.1、5.7.3 | 6.4.5.1、6.4.5.2 | ○ | ○ |
| 5 | 自动操作 | B | 5.3.2.2、5.7.4 | 6.4.6.1、6.4.6.2 | ○ | ○ |
| 6 | 显示 | B | 5.3.2.4、5.8.1 | 6.4.7.1、6.4.7.2、6.4.7.3 | ○ | ○ |
| 7 | 参数设定 | B | 5.3.2.3、5.8.2 | 6.4.4.1、6.4.4.2、6.4.4.3、6.4.4.4 | ○ | ○ |
| 8 | 通讯 | B | 5.3.2.5 | 6.4.8 | ○ | ○ |
| 9 | 防爆性能 | A | 5.3.1 | 6.4.9 | — | ○ |
| “○”表示需要进行检验的项目，“－”表示不需要进行检验的项目。 |  |  |  |  |  |  |

判定规则

各项性能和指标应符合本文件和相关标准的规定；A类项目不合格则判定为不合格。B类项目，有一项不合格，允许维修后再检，若检验合格则判定为合格品，若检验不合格则判定为不合格品。

标志、包装、运输及贮存

标志

装置中有防爆要求的各零、部件均应设置铭牌及标志，并应符合GB/T 3836.1～GB/T 3836.4的规定。其安全标志标识应符合AQ 1043中的相关规定。

包装箱上的包装储运标志应符合GB/T 191中的相关规定。

包装

装置验收合格后，管路接头、电缆及电液控阀组开口处应加装封闭堵（帽），管路及电缆应整齐束紧，不得挤压，以免损伤。控制器、电液控阀组、传感器应单独包装后再统一打包。

随机备品、易损件应装箱（或装袋），对不能装箱或装袋的零部件，应捆扎牢固，不得造成脱落、挤压、漏失和损坏。

包装应符合GB/T 13384的要求，随同产品提供的技术文件包括以下内容：

- 使用说明书；

- 产品合格证；

- 安标证；

- 装箱单。

运输

装置在冬季运输时，发运前应对装置液压系统、液压元件、电气元件等进行防冻处理。

装置运输时，应捆扎牢固，并具有防护措施。

包装后的产品在避免雨雪直接淋袭的条件下，可适用于水运、陆运及空运等各种运输方式。

贮存

装置应在库房或有遮盖的条件下贮存，存放时应排尽注脂泵、电液控阀组、管路等零部件中残留的工作介质；当贮存环境温度低于0 ℃时，应对装置的液压系统、液压元件、电气元件等进行防冻处理。

包装后的产品，在贮存温度为-10 ℃～40 ℃，相对湿度不大于90%，无腐蚀性物质、无强烈振动的室内应能存放一年。